| сигнали | На ЗЛ та ЗЗЛ | На ЗЛМ | На міжміських каналах |
| --- | --- | --- | --- |
| # Прямий напрямок ## Зайняття Автоматічній віклік Повторній віклик Роз ' еднання Відбій абонента А # Зворотній зв ' язок Запит АВН Зняття запиту Абонент вільній Відповідь абонента Б Відбій абонента Б Зайнято Звільнення Блокування Контроль вихвдного стану | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |

Склад лінійних сигналів

#### Склад керуючих сигшналів на місцевій мережі

| Сигнал | Від АТСК,КЕ,Е До АТСК,КЕ,Е |
| --- | --- |
| # Прямий напрямок ## Цифри номера абонента Б Запит про повторення інформації, прийнятої з помилками Підтвердження отриманя сигналів зворотного напрямку # Зворотній зв ' язок Сигналі про початок та спосіб передачі цифр номера про повторення інформації Закінчення встановлення з ' еднання, роз ' еднання Абонент Б зайнятій Відсутність вільніх шляхів | 1 1 1 1 1 1 1 |

Примітка: для АТС ДШ передаються тільки цифрі номера абонента Б

#### Склад керуючих сигналів на ЗЗЛ

| Вихідна ст(вуз) | Вхідна ст(вузол) | сигнал |
| --- | --- | --- |
| АТС будь-якого типу ДК АТС, АТСК з АВН АТСК, АТСК | ARM-20, ARE-13 АМТСК, АМТСЕ АМТСКЕ, АМТСЕ | ## Прямий напрямок Категорія та зоновий номер аб. А, службові знаки з АВН (“початок”, “ повтор”) Міжгородній або зоновий номер абонента Б ### Зворотній напрямок Запит АВН про номер та категорію абонента А ( 500 Гц + лінійний сигнал запиту) прямий напрямок міжгородній або зоновий номер аб. Б, номер міжміськслужби відомчої мережі та ін. Категорія аб. А Кінець набору ### Зворотній напрямок Сигнал запиту інформації Номер прийнято правильно Номер прийнято неправильно |

#### Ссклад керуючих сигналів на ЗЛМ

| Вихідна станція(вуз) | Вхідня станція (вуз) | #### Сигнал |
| --- | --- | --- |
| ARM-20 ARE-13 АМТСКЕ АМТСЕ ARM-20 ARE-13 АМТСКЕ АМТСЕ | АТСК АТСКЕ АТСЕ ВВЗМК ДК АТС ВВЗМ ДК | ### Прямий напрямок Цифри номера абонента Б Підтвердження Запит про повтор сигнала, прийнятого з помилкою ### Зворотній напрямок Сигнали про початок та спосіб передачі цифр номера Повтор цифри Закінчення з ' еднання Абонент Б зайнятий Відсутність вільних шляхів Відсутність прийому частотної інформації ### Прямий напрямок Цифри номера абонента Б (декаднім кодом) ### Зворотній напрямок Сигналів немає |

Примітка: з АМТСКЕ, Е в АТСКЕ, Е додатково рекомендується передаваті сигна категорії виклику після номеру абонента Б

Сигнали керування на міжміській мережі

| Сигнал | Від АМТСКЕ, Е До АМТСКЕ, Е | Від ARM-20? ARE-13 До ARM-20? ARE-13 |
| --- | --- | --- |
| ### Прямий напрямок Категорія виклику (одинзнак) Включення ехозагороджувачів(один знак) Мміжміський або міжнародний номер викликаємого абонента (до 10 або 12 знаків) Кінець набору ### Зворотній напрямок Запит інф. з попередньої станції (один знак) Номер прийнято правильно (один знак) Номер прийнято нправильно(один знак) | 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 |

Примітка: 	1. Передбачено чотири категорії приоритетності виклику з розподілом га автоматичний або напівавтоматичний.

2. ехорозгалуджувачі можуть не амикатися, вмикатися тільки на вихідному, тільки на вхідному або на обох кінцях каналу.