Киев Институт Связи ГУИКТ 2003

Задание 3.

Лабораторная работа  N 2

--------------------------

Тема: Исследование основных моделей памяти ассемблерных

программ для 16-разрядного МП

Цели работы: 1.Научиться создавать ассемблерные программы

с моделями памяти

TINY,SMALL,LARGE

и модификаторами

NEARSTACK,FORSTACK

2.Проверить практически на ПЭВМ распределение

памяти с помощью отладчика AFDPRO.EXE

3.Выяснить роль директивы   .STARTUP

Основные вопросы для отработки на занятии

-------------------------------------------

1.   Для индивидуального задания составить программу и проверить

ее с помощью отладчика при различных значениях исходных дан-

ных для случаев:

а).   X > Y

б).   X = Y

в).   X < Y ,

чтобы убедиться в правильности реализации логического условия

2.   Включить в начало программы команды записи в стек содержимого

сегментных регистров CS,DS,SS (выбраны произвольно)

push  cs

push  ds

push  ss

а в конце программы команды извлечения из стека в регистры

DI,SI,BP (выбраны произвольно для примера)

pop  di

pop  si

pop  bp

и найти в памяти байты,которые используются под стек.

3.   Найти распределение памяти(для последнего варианта программы,

т.е. с командами обращения к стеку) для случаев

а).     .model   small

б).     .model   forstack  small

в).     .model   large

г).     .model   tiny

c выделенным сегментом стека директивой   .stack

Для каждого варианта определить с помощью отладчика

- начальные адреса сегментов

- адреса всех переменных

- адрес вершины стека

- взаимное расположение сегментов в памяти

4.   Повторить пункт 3 с исключенной директивой .stack

5.   Заменить в программе с вариантом модели памяти

а).    .model  small

директиву   .STARTUP командами

MOV   AX,@DATA

MOV   DS,AX

определить распределение памяти и сравнить с ранее полученным.

6.   Проанализировать фрагмент программы,которые соответствуют ди-

рективе  .STARTUP

MOV   DX,@DATA

MOV   DS,DX

MOV   BX,SS

SUB   BX,DX

SHL   BX,1

SHL   BX,1

SHL   BX,1

SHL   BX,1

CLI

MOV   SS,DX

ADD   SP,BX

STI

и выяснить их роль.

7. Программа с моделью памяти TINY выглядит так:

;..Косвенно-регистровая адресация....

.model     tiny

.code              ; В программе только один сегмент

org        0100h      ;

sum     macro      a,b,c      ; Макроопределение

push       ax

mov        al,a

add        al,b

mov        c,al

pop        ax

endm               ; Конец макроопределения

n       equ        5          ;

x0      equ        1          ;

q       equ        3          ; Данные

s       db         ?          ;

x       db         (n+1)dup(0);

.startup           ; Точка входа в программу

mov        cx,n

mov        s,x0

mov        si,offset x

sum        x0,0,[si]

m1:     sum        [si],q,[si+1]

sum        s,[si+1],s

inc        si

loop       m1

.exit               ; Точка выхода из программы в DOS

end

Особенности:

a).Сегмент в программе только один - кодовый

б).Обязательна директива

org  100h

Текст программы:

Текст программы:

http://KIS-kiev.narod.ru - неофициальный сайт Института Связи Государственного Университета Информационно Коммуникационных Технологий. Київського інституту зв’язку - Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.

Курсовые, комплексные, рефераты, лабораторные, конспекты, методички по связи, информация по телекомуникациям, фотографии студентов, фотографии преподавателей, истории про преподавателей и студентов, новости с вуза.