Киев Институт Связи ГУИКТ 2003

Задание 5

Лабораторная работа  N 4

--------------------------

Тема: Исследование системы прерываний 16-разрядного МП

Цели работы: 1.Изучить систему прерываний МП фирмы Intel

2.Изучить основные функции прерываний BIOS (10h)

и DOS (21h)

3.Набрать программу WWYDS.ASM,получить EXE-файл

и проверить ее работоспособность

4.Исследовать подпрограмму WWOD ввода символов с

клавиатуры в память с индикацией их на экране

5.Исследовать макроопределение WYD вывода на эк-

ран 16-разрядных двоичных чисел

Основные вопросы для отработки на занятии

-------------------------------------------

1.   Назначение системы прерываний,структура системы прерываний

на базе МП фирмы Intel

2.   Основные функции прерывания BIOS 10h,которые предназначены

для управления монитором:

02h - установка курсора в требуемое место экрана

03h - определение положения курсора на экране

06h - прокрутка окна вверх

07h - прокрутка окна вниз

08h - чтение в текущем месте экрана символа и его

атрибута

0ah - вставка в текущее место экрана символ с его

атрибутом

0fh - прочитать параметры текущего видеорежима

3.   Основные функции прерывания DOS 21h,которые предоставляют не-

которые услуги пользователю со стороны операционной системы:

01h - ввод символа с эхо на экране

02h - вывод символа на экран

05h - вывод символа на принтер

09h - вывод строки символов на экран

0ah - ввод строки символов с клавиатуры ?

3fh - ввод строки символов с клавиатуры

4.   Изучить последовательность действий пользователя при исполь-

зовании прерываний:

- поместить номер функции (они указаны в пп.2,3)

в регистр AH

- поместить передаваемые параметры для функции

в заранее определенные системой регистры

- вызвать прерывание ассемблерными командами

INT  10h   или   INT  21h

- извлечь результаты из определенных регистров

5.   Получить ЕХЕ-файл программы с названием WWYDS.ASM и проверить

его работу по вводу с клавиатуры символов(которые затем пре-

образуются в 16-разрядные двоичные числа) и выводу этих чи-

сел на экран.

С Т Р О Г О      С О Б Л Ю Д А Т Ь

------------------------------------

следующие правила при работе с программой:

------------------------------------------

а). вводить  только положительные 5-разрядные десятичные

числа без знака в диапазоне

00000 - 65535

б). незначащие нули в начале числа вводить обязательно.

в). при отладке с помощью AFDPRO.EXE(или AFD.EXE) для

пошагового исполнения команд INT следует использовать

клавишу F2 (т.к. команда представляет собой процедуру).

Несоблюдение этих правил может привести к неверным результатам!

Программа WDWH.ASM

--------------------

; Программа с макроопределением вывода 16-разрядных чисел

; в 16-й системе счисления и подпрограммой ввода 5-разрядных

; десятичных чисел (файл  wdwh.asm).

;----------------------------------------------------------------

.model      small

;----------------------------------------------------------------

;     Макроопределение вывода на экран слов в 16-й системе      :

;----------------------------------------------------------------

wyh     macro       wt        ; wt - слово в памяти или константа

local       m10

push        ax

push        bx

push        cx

push        dx

push        di

push        bp

;...............................

mov

mov

mov

mov

;...............................

m10:    mov

and

mov

shr

dec

shl

;...............................

shr

;...............................

xlat

mov

mov

;...............................

mov        ah,02h

int        21h

;...............................

dec        di

dec        di

cmp        di,0

jnz        m10

;...............................

mov        dx,offset spc

mov        ah,9

int        21h

;...............................

pop        bp

pop        di

pop        dx

pop        cx

pop        bx

pop        ax

;..........................................................

endm                  ; Конец макроопределения

;----------------------------------------------------------

.stack                ; Сегмент стека

;----------------------------------------------------------

.data?                ; Сегмент данных

z        dw        ?          ; (неопределенные данные)

x        db        8 dup(?)

;----------------------------------------------------------

.data                 ; (определенные данные)

spc     db        10,13,'$'   ; управляющие символы

; перевод строки  10

; возврат каретки 13

; конец текстовой строки $

;.......................................

cw      dw        0,000fh,00f0h      ; константы для выреза-

dw        0f00h,0f000h       ; ния 4-битных кодов

;.......................................

tab     db        30h,31h,32h,33h    ;     символы

db        34h,35h,36h,37h    ;       цифр

db        38h,39h,41h,42h    ; шестнадцатиричной

db        43h,44h,45h,46h    ; системы счисления

; ......................................

ct      dw           10000           ;   веса разрядов

dw           1000            ;   5-ти разрядных

dw           100             ;     десятичных

dw           10              ;       чисел

dw           1               ;

;----------------------------------------------------------

.code                 ; Сегмент кода(программа)

;__________________________________________________________

;  Подпрограмма ввода с клавиатуры строки из 5 символов   :

;  Используются символы только десятичных цифр 0,1,2,..,9 :

;__________________________________________________________

wwod:   push         bx

push         cx

push         dx

push         si

push         di

mov          ah,3fh

mov          bx,00

mov          cx,08h

mov          dx,offset x

int          21h

mov          bx,0

mov          cx,5

mov          si,offset ct

mov          di,offset x

m1:     mov          al,[di]

and          al,0fh

mov          ah,0

mul          word ptr [si]

add          bx,ax

inc          di

add          si,2

loop         m1

mov          z,bx

pop          di

pop          si

pop          dx

pop          cx

pop          bx

ret

;......................................................

.startup              ; Точка входа в программу

call       wwod

wyh        z

.exit

;......................................................

end

Программа  WWDS.ASM

---------------------

; Программа ввода с клавиатуры 5-разрядных десятичных чисел

; и вывода на экран слов в двоичной системе

;----------------------------------------------------------

.model       small

.stack

;------------------------------------

.data?

z        dw          ?

x        db          8 dup(?)

;------------------------------------

.data

spc     db           10,13,'$'

ct      dw           10000

dw           1000

dw           100

dw           10

dw           1

;----------------------------------------------------------

;     Макроопределение вывода двоичных слов на экран      :

;----------------------------------------------------------

wyd     macro        wt        ; слово в памяти или константа

local        m11,m12

push         ax

push         cx

push         dx

;....................................

mov          cx,8000h

mov          ax,wt

;....................................

m11:    push         ax

mov          dx,'1'

test         ax,cx

jnz          m12

mov          dx,'0'

;....................................

m12:    mov          ah,2h

int          21h

;....................................

pop          ax

shr          cx,1

jnz          m11

;....................................

mov          dx,offset spc

mov          ah,9

int          21h

;....................................

pop          dx

pop          cx

pop          ax

;....................................

endm

;----------------------------------------------------------

.code       ; Начало кодового сегмента

;----------------------------------------------------------

;  Подпрограмма ввода с клавиатуры строки символов        :

;----------------------------------------------------------

wwod:   push         bx

push         cx

push         dx

mov          ah,3fh

mov          bx,00

mov          cx,08h

mov          dx,offset x

int          21h

pop          dx

pop          cx

pop          bx

ret

;....................................

.startup

;....................................

call       wwod

mov        dx,0

mov        bx,0

mov        cx,5

mov        si,offset ct

mov        di,offset x

m1:     mov        al,[di]

and        al,0fh

mov        ah,0

mul        word ptr [si]

add        bx,ax

inc        di

add        si,2

loop       m1

mov        z,bx

wyd        z

.exit

;....................................

end

Вывод на печатающее устройство

;.........................................................

; Программа вывода на принтер двоичного числа

; с макроопределением PRNT

;.........................................................

.model        small

.stack

.data

x        db        20

y        db        30

z        db        0

text        db        'z=........'

db        0dh,0ah

;...Макроопределение вывода на принтер....................

prnt        macro        mas     ; заголовок макроопределения

mov        ah,40h  ; функция вывода строки

mov        bx,04   ; номер устройства вывода

mov        cx,12   ; количество выводимых символов

lea        dx,mas  ; начальный адрес выводимой строки

int        21h     ; команда прерывания DOS

endm            ; конец макроопределения

;.........................................................

;....Начало программного(кодового) сегмента..... .........

.code

.startup           ; точка входа в программу

mov        al,x

add        al,y

mov        z,al

lea        bx,text+2

call        zbyte

prnt        text

.exit              ; точка выхода в DOS

;....Подпрограмма формирования двоичных цифр..............

zbyte:        mov        cx,8

m1:        rol        al,1

mov        byte ptr[bx],30h

jnc        m2

mov        byte ptr[bx],31h

m2:        inc        bx

loop        m1

ret                      ; конец подпрограммы

;..............Конец программы............................

end

http://KIS-kiev.narod.ru - неофициальный сайт Института Связи Государственного Университета Информационно Коммуникационных Технологий. Київського інституту зв’язку - Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.

Курсовые, комплексные, рефераты, лабораторные, конспекты, методички по связи, информация по телекомуникациям, фотографии студентов, фотографии преподавателей, истории про преподавателей и студентов, новости с вуза.