Киев Институт Связи ГУИКТ 2003

Занятие 6

Лабораторная работа  N 5

--------------------------

Тема: Исследование сопроцессора 16-,32-разрядного МП

Цели работы:

1.Изучить способы представления чисел с плаваю-

щей точкой в памяти МП

2.Изучить программную модель(структуру арифмети-

ческого стека) сопроцессора и его назначение

3.Научиться составлять простые ассемблерные про-

граммы для сопроцессора и проверять их работо-

способность

4.Практически освоить использование в ассемблер-

ных программах 32-регистров МП

5.Исследовать макроопределение WYDD вывода на эк-

ран 32-разрядных двоичных чисел

Основные вопросы для отработки на занятии

-------------------------------------------

1.   Форматы чисел с плавающей точкой,применяемые в современных

МП фирмы Intel и их представление в памяти

Двоичное вещественное число представляется в виде

(-1)_5s_0 * 1,..m..* 2_5p

где   s - знак мантиссы(для положительной равен 0,

для отрицательной 1)

m - мантисса (m_41_0m_42_0m_43_0... m_423_0)

m_4i_0-значение i-го двоичного разряда мантиссы,

считая от запятой

p - смещенный порядок  ( p=E-127)

Примеры представления чисел:

X = +1.0 = +1.0*2_50

s      E               m

0  01111111  00000000000000000000000_42 _0= 3F800000_416

В памяти это число представляется так:

адрес   содержимое

- Структура арифметического стека сопроцессора:

Код поля TAG для каждого регистра означает:

00 - конечное число не равное нулю

01 - нуль

10 - NAN/_7+$_0 (NAN - Not a Number - не число)

11 - регистр пуст(иногда обозначают  "e")

Некоторые особенности функционирования стека:

a). регистр ST(0),обозначаемый обычно просто ST,использует-

ся в качестве аккумулятора;

б). аккумулятором может быть любой из восьми регистров ST(i),

на который указывает специальный указатель вершины стека;

в). при загрузке числа в аккумулятор ST его содержимое пере-

мещается в ST(1);

г). при извлечении числа из ST в память аккумулятор освобож-

дается;

д). каждая команда сопроцессора имеет свои особенности,кото-

рые необходимо изучить перед использованием;

е). работа на сопроцессоре должна завершаться освобождением

стека от чисел.

3.   Для использования в программах 32-разрядных регистров сущест-

вуют специальные директивы

.386     или     .486

Пример 1. Составить программу для вычисления выражения

Z = X + Y,

где все числа вещественные и равны

X = 1.0

Y = 2.5

; Программа для выполнения действий

; над числами с плавающей точкой

;   (используется сопроцессор)

; с макроопределением вывода на экран

; 32-разр.двоичных кодов WYDD.

; В программе реализовано выражение

;              Z=X+Y

;              Z=X+Y

;....................................

.model        small

.386

.data

x        dd        1.0

y        dd        2.5

z        dd        ?

spc      db        10,13,'$'

;----------------------------------------------------------

;Макроопределение вывода 32-разр. двоичных слов на экран  :

;----------------------------------------------------------

wydd    macro       wd       ; слово в памяти или константа

local       m11,m12

push        eax

push        ebx

push        ecx

push        edx

;............................

mov        ecx,80000000h

mov        ebx,dword ptr wd

;............................

m11:    mov        dx,31h

test       ebx,ecx

jnz        m12

mov        dx,30h

;............................

m12:    mov        ah,2h

int        21h

;............................

shr        ecx,1

jnz        m11

;............................

mov        dx,offset spc

mov        ah,9

int        21h

;............................

pop        edx

pop        ecx

pop        ebx

pop        eax

;............................

endm

.code

.startup

fld     x   ;   число X загружается в ST(0)

fld     y   ;   число Y загружается в ST(0)

;                       а число X перемещается в ST(1)

fadd        ;ST(0)=ST(0)+ST(1) и ST(1) освобождается

fstp    z   ;сумма отправляется в Z,а ST(0) освобождается

wydd    z

.exit

end

_

Пример 2. Вычислить Y = R*_7?_0x

.model  small

.data

R       dw      4

x       dw      2

Y       dw      ?

.code

.startup

fild    R   ;   ST(0)=R

fild    x   ;   ST(0)=x, ST(1)=R

fsqrt       ;   ST(0)=sqrt(x)

fmulp       ;   ST(1)=ST(0)*ST(1),

;                       в команде умножения символ

;                       p означает выталкивание числа из ST(0)

;                         и перемещение числа из ST(1) в ST(0).

fistp   Y   ;   посылка результата в Y после округления

.exit

end

4.   Исследовать программу примера 1 при различных исходных

данных,дополнив ее командами вывода величин X,Y.

http://KIS-kiev.narod.ru - неофициальный сайт Института Связи Государственного Университета Информационно Коммуникационных Технологий. Київського інституту зв’язку - Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.

Курсовые, комплексные, рефераты, лабораторные, конспекты, методички по связи, информация по телекомуникациям, фотографии студентов, фотографии преподавателей, истории про преподавателей и студентов, новости с вуза.