МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

З курсу:

“_____________________________________________”

тема:

“xDSL”

Виконав студент групи _________

П.І.Б.__________________________

Київ 2005

Зміст:

- Описание,характеристики и принципи работы ИКМ 120-4/5

- Описание,характеристики и принципи работы модема

### из семейства Corecess.

# 3.   Описание,характеристики и принципи работы модема

М2.

# Вторичная цифровая система передачи ИКМ-120-4/5

# Назначение: ИКМ-120-4/5 – вторичная цифровая система передачи с импульсно-кодовой модуляцией на 120 каналов ТЧ, предназначена для уплотнения городских и пригородных кабелей типов МКС 7 х 4 и МКС 4 х 4 по одно- и двухкабельной схеме.

# Функциональные возможности:

# - организация межстанционных СЛ в местном и междугородном шнуре станций типов АТС-47, -54, АТСК, ЭАТС;

# - организация цифровых каналов Е2, в том числе общий канал     сигнализации;

# - организация абонентских линий и линий удаленных абонентов;

# - организация четырехпроводных каналов СС по выделенным парам кабеля  и телеконтроль линейных трактов.

# Состав: Оборудование системы ИКМ-120-4/5 подразделяется на:

# -оконечное оборудование;

# -промежуточное оборудование;

# -комплекты ЗИП и эксплуатационной документации.

# Оконечное оборудование включает в себя:

# -оборудование временного группообразования,

# -оконечное оборудование кабельного линейного тракта,

# -оконечное оборудование оптического линейного тракта.

# Оборудование временного группообразования:

# - Блок ОВГ-21 (ОВГ-25 с комплектом ВГ-25-08) – оборудование вторичного группообразования. Предназначен для объединения 4-х цифровых потоков со скоростью 2 048 кбит/с в один групповой вторичный цифровой поток со скоростью 8 448 кбит/с на передаче и обратного преобразования на приеме. Может работать в синхронном, асинхронном и комбинированном режимах работы. Напряжение питания – минус 60 В, потребляемый ток не более 0,3 А.

# Габаритные размеры 595 х 238 х 223 мм, масса не более 10 кг.

# Оборудование кабельного линейного тракта:

# - Блок ОЛТ-21 – оборудования линейного тракта. Предназначен для размещения одного или двух комплектов КЛТ-21 или КЛТ-23. Может быть установлено до двух плат ДП-11-01 для питания линейных регенераторов.

# - Блок ОЛТ-23 – вторичный кабельный линейный тракт ГТС. Устанавливается на необслуживаемых оконечных и промежуточных станциях с дистанционным контролем исправности линейных трактов. В блок устанавливается до двух комплектов плат КЛТ-211.

# - Комплект КЛТ-21 – обеспечивает прием и передачу линейного сигнала с восстановлением его формы.

# -  Комплект КЛТ-23 – то же, что КЛТ-21, содержит на одну плату РС-21 меньше и используется на промежуточных обслуживаемых станциях.

# -  Плата ДП-11-01 – обеспечивает дистанционное питание плат, входящих в комплект КЛТ-211.

# Оборудование оптического линейного тракта:

# - Блок ОЛТ-24 – вторичный тракт ВОЛС. В блок устанавливаются до двух комплектов плат КЛТ-24/25/26/27.

# - Комплекты КЛТ-24, КЛТ-26 – обеспечивают преобразование электрического сигнала в оптический и наоборот и его передачу/прием по ВОЛС. Длина волны – 1300 нм. Устанавливаются в блок ОЛТ-24.

# -   Комплекты КЛТ-25, КЛТ-27 – то же, длина волны – 850 нм.

# Промежуточное оборудование служит для переприема посылаемого с оконечной станции сигнала, восстановления его мощности и формы и передачи дальше.

# Состав промежуточного оборудования:

# - 	Контейнер НРП-6 – необслуживаемый регенеративный пункт – устанавливается в колодцах телефонной канализации, в подвалах и подъездах зданий, на опорах. Предназначен для размещения до двух комплектов КЛТ-211, защиты их от несанкционированного доступа и неблагоприятных воздействий внешней среды.

# -  Комплект КЛТ-211 – обеспечивает прием и передачу линейного сигнала с восстановлением его формы. Содержит шесть односторонних линейных регенераторов РЛ-21 и обеспечивает работу трех линейных трактов. Устанавливается в контейнер НРП-6.

# Комплекты ЗИП и эксплуатационной документации служат для эксплуатационного обслуживания и ремонта системы.

# Состав:

# - ЗИП-21 – предназначен для эксплуатационного обслуживания станционного оборудования.

# -  ЗИП-22 – содержит платы и блоки, входящие в состав оконечного оборудования, используемые как резервные, для оперативной замены вышедших из строя.

# - ЗИП-23 – предназначен для эксплуатации и ремонта необслуживаемых регенеративных пунктов (НРП-6).

# - КЭД-21 – содержит эксплуатационную документацию, необходимую для обслуживания станционного оборудования.

# - КЭД-22 – содержит эксплуатационную документацию, необходимую для обслуживания световодного линейного тракта.

# - КЭД-23 – содержит эксплуатационную документацию, необходимую для ремонта НРП-6.

# Технические характеристики:

# Начальная скорость линейного сигнала – 8 448 кбит/с;

# Линейный код – AMI, HDB3 (ИКМ-120-4), MCMI (ИКМ-120-5);

# Длина волны оптического сигнала (ИКМ-120-5) – 0,85 и 1,3 мкм;

# Энергетический потенциал оптического сигнала (ИКМ-120-5) – 50 и 37 дБ соответственно;

# Расстояние между обслуживаемыми пунктами – не более 50 км (ИКМ-120-4), не более 25 км (ИКМ-120-5);

# Усиление линейного регенератора – 6-36 дБ (ИКМ-120-4);

# Расстояние между необслуживаемыми регенеративными пунктами – 0,5 – 3,2 км. (ИКМ-120-4);

# Ток дистанционного питания линейного регенератора – 100 мА (ИКМ-120-4);

# Падение напряжения – 6,5 В (ИКМ-120-4);

# Напряжение источника дистанционного питания – 240 В (ИКМ-120-4);

# Число каналов ТЧ – 120;

# Электропитание – источник постоянного тока напряжением  - 60 В с заземленным плюсом;

# Контроль:

# Интерфейс по системе контроля и сигнализации - стык с УСО-01;

# Конструкция:

# Конструктивно блоки, входящие в состав системы ИКМ-120-4/5 выполнены в виде однорядных кассет БНК-4 и устанавливаются в каркасы СКУ.

### Семейство ADSL-модемов компании Corecess

Появление Интернета и связанных с ним приложений привело к резкому увеличению передачи объемов, а также разнообразию типов данных во всем мире. Адаптация высокоскоростных технологий помогла в удовлетворении спроса на увеличивающиеся пропускные способности. Такие требования к пропускной способности приложения как решения на базе технологии 3-D, предполагают широкие пропускные мощности для всей сети. Технология xDSL - это лидирующая технология в предоставлении скоростного доступа на "последней миле". Эти решения предлагаются как недорогие оптимальные решения без дорогостоящих вложений. xDSL решения используют существующую инфраструктуру (телефонные линии) и обеспечивают отличное качество сервиса - высокие скорости передач; передачу данных, голоса и видео; совместную работу приложений. Продукция компании Corecess обеспечивает различные DSL-решения (ADSL, VDSL и SHDSL) для своих клиентов. Эти продукты относятся к разряду IP-решений, которые обеспечивают эффективный и недорогой сервис передачи данных путем использования ATM-технологий в xDSL-решениях.

Corecess 3100 - это внешний модем, поддерживающий настраиваемый сервис ADSL, обеспечивающий пропускную способность 8 Mбит/c и обратный поток до 1 Mбит/c. Corecess 3100 модемы обеспечивают все требуемые для конечного пользователя функции так же хорошо, как и свойства маршрутизатора и моста. Corecess 3100 обычно соединяется с пользовательским PC через порт 10Base-T с одной стороны и к ADSL-сети через телефонную линию с другой. Это обеспечивает свойство Plug-and-Play, уменьшающее эксплуатационную стоимость для провайдера услуг.

Основные характеристики и преимущества:
Оптимальный ADSL CPE
ADSL CPE поддерживает Ethernet 10/100Base-Tx interface
Скорость передачи данных:
- от абонента - до 1 Mбит/c
- к абоненту - до 8 Mбит/c
- переменная скорость передачи с шагом 32 Kбит/c
Мост/Маршрутизатор
Функции NAT
Возможность конфигурирования через web
Максимальная совместимость:
- ANSI T1.413 издание 2
- ITU-T G.992.1 (G.dmt)
- ITU-T G.992.2 (G.lite)
Маршрутизация:
- Статическая маршрутизация
- RIP v1/v2
Конфигурация системы:
- web
- console
Управление и безопасность: обновление программного обеспечения по TFTP
Безопасность: аутентификации по паролю (PAP/CHAP)
DHCP - поддержка клиент/сервер
Поддержка NAT

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Описание | Данные |
| ## Общие | ADSL приложение A CPE Линейный код: DMT (Discrete Multi-Tone) Сетевой интерфейс: 10/100Mbps Ethernet |
| Разъем и кабель | ADSL 1 RJ-11 разъем к линии Работает по UTP, CPEV, TIV, SH и Interphone Порты 10/100BaseT (автоопределение) RJ-45 разъем UTP 3, 4, или 5 категории (3,4 поддерживают только 10 Мбит/c) |
| Сетевой разъем | Сетевой разъем DC для AC/DC-адаптера (на задней панели) |

Таблица 1

| #### Стандарты и сертификаты |  |
| --- | --- |
| Описание | ## Данные |
| ### Стандарты | ADSL линия: ANSI T1.413 issue2 ITU-T G.992.1 (G.dmt), G.992.2 (G.lite) приложение A/B/C Line Кодирование: DMT Интерфейс: 1 пара (двухпроводная) Скорость передачи: приложение A 32 до 8032 kбит/с (к абоненту) 32 до 864 kбит/c (от абонента) Стандарты IEEE IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX Стандарты IETF RFC 791 IP RFC 792 ICMP RFC 793 TCP RFC 768 UDP RFC 826 ARP RFC 1058 RIP v1 RFC 1723 RIP v2 RFC 1577 классический IP поверх ATM RFC 2364 PPP поверх ATM VCMUX RFC 1483 Bridged IP поверх ATM LLCSNAP RFC 1483 Routed IP oповерх ATM LLCSNAP RFC 1483 Bridged IP поверх ATM VCMUX RFC 1483 Routed IP поверх ATM VCMUX Управление RFC 783 TFTP |

Таблица 2

Модем «M-2»

4-х проводная физическая линия, дуплексный режим
синхронный режим работы
линейный интерфейс G.703 2048 кбит/с - по ГОСТ 27767-88, соответствует рекомендации G.703 ITU-T и требованиям ИКМ-120-4/5 и СВВГ-2У
преобразование интерфейса G.703 2048 кбит/с в стандартные цифровые интерфейсы RS-232 (V.24/V.28), V.35, V.36 (RS-449), RS-530, V.10, V.11, RS-422, X.21 (только для М-2Д)
модификация М-2Б оснащена встроенным Ethernet бриджем с интерфейсом 10Base-T
тактирование передатчика от внутреннего генератора, принимаемого сигнала, от интерфейса УПИ и от центрального генератора
симметричный стык 120 ом и асимметричный 75 ом со стандартными BNC разъемами
три варианта питания - AC 220В, DC 60В (48В) и DC 24В
гальваническая (трансформатор) развязка от физической линии связи, аппаратуры ИКМ и сети
удаление до 400 метров от аппаратуры G.703 (ИКМ)
режимы местного и удаленного шлейфов (local/remote digital loopback)
встроенный генератор и анализатор тестовой последовательности (BER-тестер)
универсальный периферийный интерфейс - УПИ - для подключения ООД пользователя

| max скорость, кбит/с | длина линии, км |  |
| --- | --- | --- |
|  | для кабеля ТПП-0.4 мм | для кабеля ТПП-0.5 мм |
| 64...2048 | 2.0 | 2.4 |

Модем М-2 предназначен для подключения аппаратуры со стандартными цифровыми интерфейсами к каналам G.703 (2048 кбит/с, E-1 без фрейминга), а также для соединения высокоскоростного оконечного оборудования данных по физическим линиям связи. Такие каналы (G.703 2048 кбит/с) используются в отечественных и импортных цифровых системах передачи (PDH, SDH), радиорелейных станциях, оптических трансиверах, мультиплексорах и т.д., в частности в аппаратуре ИКМ-120, широко распространенной в российских телефонных сетях.
Модификация М-2Б позволяет легко и просто соединять удаленные сегменты локальных сетей Ethernet без использования дорогих маршрутизаторов.

  Модем позволяет связывать PAD и switch X.25, маршрутизаторы (типа CISCO и т.п.) и другую аппаратуру со стандартными цифровыми интерфейсами в синхронном режиме на скорости от 64 кбит/с до 2048 кбит/с, используя физические линии связи, аппаратуру ИКМ или иную с интерфейсом G.703 2048 кбит/с. Модем обеспечивает полностью прозрачный сквозной цифровой канал.
  Модем может быть удален от ИКМ на расстояние до 400 метров при затухании кабеля до 3 Дб на частоте 1024 кГц.

Местный и удаленный шлейфы с дистанционным включением с любого из модемов в сочетании с встроенным BER - тестером позволяют проверять работоспособность как собственно модема, линии связи, так и сквозного канала.

На плате модема размещены приемопередатчики всех перечисленных типов интерфейсов, которые выведены на один многоконтактный разъем. Для выбора интерфейса необходимо использовать соответствующий интерфейсный кабель.

| Модифи- кации | Интер- фейс с DTE | Конструктив |  | Стык 75 Ом | Допус- тимое затуха- ние, Дб | Центр. гене- ратор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тип | габариты, мм |  |  |  |
| M-2Б-AC9 | Ethernet 10Base-T | наст. | 240x115x40 | есть* | 43 | – |
| M-2БK-AC9 |  | констр. | 230x100x25 | есть* | 43 | – |
| M-2Б-DC24 |  | наст. | 240x115x40 | есть* | 40 | – |
| M-2БK-DC24 |  | констр. | 230x100x25 | есть* | 40 | – |
| M-2Б-DC60 |  | наст. | 240x115x40 | есть* | 40 | – |
| M-2БK-DC60 |  | констр. | 230x100x25 | есть* | 40 | – |
| M-2Д-AC9 | УПИ-2 | наст. | 240x115x40 | есть* | 43 | – |
| M-2K-AC9 |  | констр. | 230x100x25 | есть* | 43 | – |
| M-2Д-DC24 |  | наст. | 240x115x40 | есть* | 40 | – |
| M-2K-DC24 |  | констр. | 230x100x25 | есть* | 40 | – |
| M-2Д-DC60 |  | наст. | 240x115x40 | есть* | 40 | – |
| M-2K-DC60 |  | констр. | 230x100x25 | есть* | 40 |  |

ЛІТЕРАТУРА:

- Інструкції по системі передачі та модемах, де описується

їх функціональне призначення та параметри.

- Допоміжна інформація – web.